- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

- Борисоглебского городского округа

- Третьяковская средняя общеобразовательная школа

| «Рассмотрено» на заседании МО Протокол №_1__ от «30» 08__2013 г. | «Согласовано» Замдиректора по УВР _______________ Третьякова Т.П. «30»08.2013 г. | «Утверждаю» Директор школы _________ __________ Бородулин Ю.Е. Приказ №67 от «31» 08.2013 г. |
| --- | --- | --- |

- РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

предмет:

- ТЕХНОЛОГИЯ

(базовый уровень)

10 класс

11 класс

Составил:

учитель технологии

Писарев Н. А.

2013

- Пояснительная записка

Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ (МАШИНОВЕДЕНИЕ, ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ "В","С"  ) составлена на основе примерной программы подготовки трактористов категории  "В","С"  . М.: ИРПО, 2001.  и на основе Государственного образовательного стандарта РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1,1.6,11.2,11.8,22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования РФ.

Главной задачей профессиональной подготовки учащихся является обеспечение социальной защищенности выпускников за счет того, что они, учась еще в школе, могут получить профессию механизатора, самой распространенной и в тоже время востребованной, особенно на селе профессии.

- Цели предмета :

- организация профессиональной подготовки обучающихся старших классов,

- обеспечение социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений к рынку труда,

- формирование положительной мотивации к получению  профессионального  образования и профессии, гарантирующей трудоустройство;

- создание возможных условий для развития у учащихся способности к самоопределению;

- изучение курса по профессии «Тракторист» категории"В","С"с последующим получением водительского удостоверения.

Основным условием реализации данной программы является наличие материально-технической базы и квалифицированного специалиста – мастера производственного обучения.

В МКОУ  БГО  Третьяковская СОШ имеется в наличии :

кабинет машиноведения (лаборатория трактороведения);

мастерская технического труда;

гараж для трактора;

полигон для вождения трактороа

трактор МТЗ-82. Беларус;

тракторный прицеп 2ПТС-4;

узлы и агрегаты.

На изучение технологии (МАШИНОВЕДЕНИЕ, ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ "В","С") в основной школе в МКОУ БГО Третьяковская СОШ отводится:

в  10 классе — 70 часов (2 часа в неделю) ;

в  11 классе — 70 часов (2 часа в неделю) ;

- Содержание программы по ТЕХНОЛОГИИ (МАШИНОВЕДЕНИЕ, ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ "В","С")

10 класс (70 часов)

Теоретическое обучение. - 35 ч.

- I. Тракторы.  -  8 ч.

Введение. Классификация и общее устройство тракторов.   Система  управления трактором.

Основы устройства и работы двигателей внутреннего сгорания.  Механизмы двигателя.

Система охлаждения. Система смазки. Система пуска. Система питания.

- II Сельскохозяйственные машины .- 12 ч.

Общее устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна. Жатка и подборщик комбайна.  Приёмная камера. Молотильный аппарат и соломотряс.  Очистка зерна. Шнеки. Элеваторы. Бункер.  Копнитель и передачи комбайна.  Особенности устройства двигателя комбайна. Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления. Гидравлическая система комбайна.  Электрооборудование комбайна. Переоборудование зерноуборочного комбайна для уборки различных культур.  Безопасность труда , производственная санитария и противопожарные мероприятия  при работе на зерноуборочных комбайнах.

III. Правила дорожного движения   с основами безопасности движения. - 4 ч.

Основные элементы теории движения трактора.  Психофизиологические основы труда тракториста. Дорожно-транспортные происшествия , их причины и ответственность трактористов за нарушения ПДД.  Общие обязанности водителей.  Общие обязанности пешеходов и пассажиров.

- IV. Основы организации. Агротехника и технологии механизированных работ.- 10

Организация работы трактористов. Безопасность   труда. Комплектование тракторных агрегатов. Производительность тракторных агрегатов и пути её повышения.  Технология производства основных механизированных полевых работ. Интенсивная технология возделывания и уборки   зерновых.  Интенсивная технология возделывания и уборки

кукурузы на зерно.  Интенсивная технология возделывания и уборки сахарной свеклы.

Интенсивная технология возделывания и уборки картофеля. Интенсивная технология возделывания и уборки овощных культур. Интенсивная технология возделывания и уборки  бобовых культур.  Интенсивная технология возделывания и уборки  грубых кормов и силоса.

- Итоговое занятие. - 1 ч.

- Практическое обучение. -35 ч.

- 1. Тракторы – 8 ч.

- 1.1. Механизмы двигателя. – 2 ч.

1.1.1. Частичная разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма.

1.1.2. Проверка и регулировка распределительного и декомпрессионного механизма.

- 1.2. Система охлаждения, смазочная и пуска. – 2 ч.

1.2.1. Частичная разборка и сборка масляного насоса и центрифуги.

1.2.2. Частичная разборка и сборка двухтактного карбюраторного пускового двигателя.

- 1.3. Система питания. – 4 ч.

1.3.1. Частичная разборка и сборка фильтрующих элементов.

1.3.2. Частичная разборка и сборка подкачивающего насоса и форсунки.

1.3.3. Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления.

1.3.4. Частичная разборка и сборка карбюратора.

- 2. Сельскохозяйственные машины. – 9 ч.

2.1. Жатки и подборщик комбайна.

2.2. Приёмная камера. Молотильный аппарат и соломотряс.

2.3. Очистка зерна.

2.4. Шнеки.  Элеваторы. Бункер.

2.5. Копнитель и передачи комбайна.

2.6. Особенности устройства двигателя комбайна.

2.7. Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления комбайном.

2.8. Гидравлическая система комбайна.

2.9. Электрооборудование комбайна.

- 3. Основы организации и экономики. Агротехника и технология механизированных работ. – 18 ч.

- 3.1. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы. – 2ч.

3.1.1. Подготовка плуга к работе и присоединение его к трактору.

3.1.2. Проезд на агрегате по полигону. Проверка качества вспашки.

- 3.2. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений и ядохимикатов. – 2ч.

3.2.1. Подготовка туковой сеялки и разбрасывателя минеральных удобрений к работе.

3.2.2. Установка нормы внесения и проверка агрегата в работе.

- 3.3. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для работы с посевными и посадочными машинами. – 2ч.

3.3.1. Навеска сеялки на колёсный трактор.

3.3.2. Проверка посевного агрегата в работе.

- 3.4. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур. – 2ч.

3.4.1. Оборудование самоходного комбайна уборщиком.

3.4.2. Проезд комбайна по полигону и проверка действия механизмов.

- 3.5. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки сахарной свеклы. – 2ч.

3.5.1. Проверка и регулировка ботвосрезающего аппарата, очистителя головок корней.

3.5.2. Проезд на корнеуборочной машине двух-трёх кругов и проверка действия механизмов.

- 3.6. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля. – 2ч.

3.6.1. Проверка состояния передаточных механизмов, установка картофелекопателя на заданную глубину.

3.6.2. Проезд на агрегатах по полигону, проверка правильности работ механизмов.

- 3.7. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки овощных культур. – 2ч.

3.7.1. Установка комбайна на заданную глубину среза.

3.7.2. Проверка действия механизмов на месте и  в движении.

- 3.8. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов и силоса. -2 ч.

3.8.1. Комплектование агрегата, подготовка его к работе.

3.8.2. Проверка действия механизмов в движении.

- 3.9. Подготовка к работе и вождение тракторов с прицепом. – 2ч.

3.9.1. Подготовка к работе трактора и прицепа.

3.9.2. Проверка работы агрегата в движении на различных скоростях.

- Требования к знаниям и умениям учащихся

- Учащиеся должны знать:

классификацию и общее устройство тракторов и двигателей внутреннего сгорания: технические характеристики тракторов; назначение и устройство  управления трактором;

назначение и устройство четырёхтактного дизельного и двухтактного бензинового двигателя;

системы механизмов двигателя;  агротехнические требования к уборке зерна; общее устройство зерноуборочного комбайна;  особенности устройства двигателя комбайна, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления; признаки основных неисправностей и способы их устранения; основные элементы теории движения трактора; психофизиологические основы труда водителя трактора; характеристику дорожно-транспортных происшествий;  общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров: технологию производства основных механизированных полевых работ; приёмы передовой технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

- Учащиеся должны уметь:

частично разбирать и собирать кривошипно — шатунный, распределительный и декомпрессионный механизмы; сборочные единицы системы охлаждения, смазки, пуска,  питания; регулировать распределительный и декомпрессионный механизмы; частично разбирать и собирать и регулировать жатку и  молотилку  комбайна; выполнять операции технического обслуживания; водить тракторы, комбайны, машинно-тракторные агрегаты по дорогам с соблюдением правил дорожного движения; составлять расчёты и комплектовать  машинно-тракторные агрегаты.

- Календарно-тематическое планирование уроков

__________Технология (Машиноведение)         ____________             ____

предмет

класс_________10________

Учитель    ____Писарев Н.А.___________

Кол-во часов на I полугодие: _______32______  на II полугодие 38

Всего_____70  ____час., в неделю_____2___час.

| № урока | Содержательные линии | Разделы темы | Общее кол-во часов по разделу | Дата проведения | Дата фактического проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | I Тракторы. II Сельскохозяйственные машины. III Правила дорожного движения с основами безопасности движения. IV Основы организации. Агротехника и технологии механизированных работ. | 1.1 Введение. 1.1.1. Частичная разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма. 1.2 Классификация и общее устройство тракторов. Система управления трактором. 1.1.2. Проверка и регулировка распределительного и декомпрессионного механизма. 1.3 Основы устройства и работы двигателей внутреннего сгорания. 1.2.1. Частичная разборка и сборка масляного насоса и центрифуги. 1.4 Механизмы двигателя. 1.2.2. Частичная разборка и сборка двухтактного карбюраторного пускового двигателя. 1.5 Система охлаждения. 1.3.1. Частичная разборка и сборка фильтрующих элементов. Система смазки. 1.3.2. Частичная разборка и сборка подкачивающего насоса и форсунки. Система пуска. 1.3.3. Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления. 1.6 Система питания. 1.3.4. Частичная разборка и сборка карбюратора. 2.1 Общее устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна. 2.1. Жатки и подборщик комбайна. 2.2 Жатка и подборщик комбайна. 2.2. Приёмная камера. Молотильный аппарат и соломотряс. 2.3 Приёмная камера. Молотильный аппарат и соломотряс. 2.3. Очистка зерна. 2.4 Очистка зерна. 2.4. Шнеки. Элеваторы. Бункер. 2.5Шнеки. Элеваторы. Бункер. 2.5. Копнитель и передачи комбайна. .2.6 Копнитель и передачи комбайна. 2.6. Особенности устройства двигателя комбайна. 2.7 Особенности устройства двигателя комбайна. 2.7. Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления комбайном. 2.8Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления. 2.8. Гидравлическая система комбайна. 2.9 Гидравлическая система комбайна. 2.9. Электрооборудование комбайна. 2.10 Электрооборудование комбайна. 3.1.1. Подготовка плуга к работе и присоединение его к трактору. 2.11Переоборудование зерноуборочного комбайна для уборки различных культур. 3.1.2. Проезд на агрегате по полигону. Проверка качества вспашки. 2.12 Безопасность труда , производственная санитария и противопожарные мероприятия при работе на зерноуборочных комбайнах. 3.2.1. Подготовка туковой сеялки и разбрасывателя минеральных удобрений к работе. 3.1 Основные элементы теории движения трактора. Психофизиологические основы труда тракториста. 3.2.2. Установка нормы внесения и проверка агрегата в работе. 3.2 Дорожно-транспортные происшествия , их причины и ответственность трактористов за нарушения ПДД. 3.3.1. Навеска сеялки на колёсный трактор. 3.3 Общие обязанности водителей. 3.3.2. Проверка посевного агрегата в работе. 3.4 Общие обязанности пешеходов и пассажиров. 3.4.1. Оборудование самоходного комбайна уборщиком. 4.1 Организация работы трактористов. Безопасность труда. 3.4.2. Проезд комбайна по полигону и проверка действия механизмов. 4.2 Комплектование тракторных агрегатов. 3.5.1. Проверка и регулировка ботвосрезающего аппарата, очистителя головок корней. 4.3 Производительность тракторных агрегатов и пути её повышения. 3.5.2. Проезд на корнеуборочной машине двух-трёх кругов и проверка действия механизмов. 4.4 Технология производства основных механизированных полевых работ. 3.6.1. Проверка состояния передаточных механизмов, установка картофелекопателя на заданную глубину. 4.5 Интенсивная технология возделывания и уборки зерновых. 3.6.2. Проезд на агрегатах по полигону, проверка правильности работ механизмов. 4.6 Интенсивная технология возделывания и уборки кукурузы на зерно. 3.7.1. Установка комбайна на заданную глубину среза. 4.7 Интенсивная технология возделывания и уборки сахарной свеклы. 3.7.2. Проверка действия механизмов на месте и в движении. 4.8 Интенсивная технология возделывания и уборки картофеля. 3.8.1. Комплектование агрегата, подготовка его к работе. 4.9 Интенсивная технология возделывания и уборки овощных культур. 3.8.2. Проверка действия механизмов в движении. 4.10 Интенсивная технология возделывания и уборки грубых кормов и силоса. 3.9.1. Подготовка к работе трактора и прицепа. Итоговое занятие. 3.9.2. Проверка работы агрегата в движении на различных скоростях. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 06.09 06.09 13.09 13.09 20.09 20.09 27.09 27.09 04.10 04.10 11.10 11.10 18.10 18.10 25.10 25.10 01.11 01.11 15.11 15.11 22.11 22.11 29.11 29.11 06.12 06.12 13.12 13.12 20.12 20.12 27.12 27.12 17.01 17.01 24.01 24.01 31.01 31.01 07.02 07.02 14.02 14.02 21.02 21.02 28.02 28.02 07.03 07.03 14.03 14.03 21.03 21.03 04.04 04.04 11.04 11.04 18.04 18.04 25.04 25.04 02.05 02.05 08.05 08.05 16.05 16.05 23.05 23.05 30.05 30.05 |  |
|  |  | Всего часов : | 70 |  |  |

11 класс (70часов)

Теоретическое обучение. - 35 ч.

- I Тракторы.  - 17 ч.

1.1 Общее устройство и действие трансмиссии.- 1ч.

1.2 Сцепление, промежуточное соединение и карданная передача.- 1ч.

1.3 Коробки передач, раздаточные коробки, увеличитель крутящего момента и   ходоуменьшители. - 4 ч.

Назначение и устройство коробки передач. Устройство и действие коробки передач.

Назначение, устройство и действие механизма реверса. Неисправности коробки передач, раздаточной коробки, увеличителя крутящего момента и   ходоуменьшителя

1.4 Механизмы заднего и переднего  мостов. - 2ч.

Назначение главной и конечной передач. Устройство, действие дифференциала и приводных валов.

1.5 Ходовая часть тракторов. - 2ч.

Устройство переднего и заднего моста колёсного трактора. Устройство ходовой части гусеничного моста.

1.7 Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование. - 2ч.

Общая схема раздельно-агрегатной гидравлической системы. Назначение валов отбора мощности.

1.8 Электрооборудование. - 4ч.

Назначение и расположение на тракторе источников и потребителей тока. Назначение аккумуляторной батареи. Назначение,  устройство и принцип действия генератора переменного тока. Назначение,  устройство и принцип действия стартера.

1.9 Эксплуатационные качества с/х тракторов. - 1ч.

II  Система технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. - 7ч.

- 2.1 Основные сведения по ТО тракторов и с/х машин. - 3ч.

Назначение технического обслуживания и ремонта тракторов. Виды технического обслуживания. Индивидуальные средства технического обслуживания.

- Хранение тракторов и с/х машин. - 2ч.

Подготовка тракторов, комбайнов и с/х машин к хранению.

Смазка и материалы применяемые при подготовке к хранению.

- Организация производственных процессов ремонта машин. - 2ч.

Срок службы машин. Виды ремонта, ремонтная база.

III Правила дорожного движения   с основами безопасности движения.   - 11ч.

- 3.1 Дорожные знаки. - 2ч.

Предупреждающие знаки и знаки приоритета. Запрещающие, предписывающие знаки и знаки сервиса.

- 3.2 Дорожная разметка.-1ч.

- 3.3 Сигналы светофора и регулировщика. -1ч.

- 3.4 Порядок движения, остановки и стоянки транспортных средств.-1ч.

- 3.5 Проезд перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и железнодорожных переездов. -1ч.

- 3.6 Особые условия движения. Движение на крутых склонах .

- Учебная езда.-1ч.

- 3.7 Техническое состояние и оборудование транспортных средств.-1ч.

- 3.8 Анализ  дорожно-транспортных происшествий и их предупреждение.-1ч.

- 3.9 Основные приёмы безопасного вождения.

- Практическое обучение. -35 ч.

- I Тракторы.  - 17 ч.

- 1.1 Сцепление, промежуточное соединение и карданная передача. - 2ч.

Регулировка свободного хода сцепления.

Регулировка тормоза карданной передачи.

- 1.2 Коробки передач, раздаточные коробки, увеличитель крутящего момента и   ходоуменьшители.  -1ч.

Регулировка механизма управления

- 1.3 Механизмы заднего и переднего мостов.

Регулировка подшипников ступиц передних колёс.

Техническое обслуживание заднего и переднего мостов.

- 1.4  Механизмы управления тракторами. - 4ч.

Проверка и регулировка сходимости колёс. Регулировка механизма управления тормозов  планетарного механизма. Регулировка механизма управления остановочных тормозов.

Регулировка дисковых тормозов колёсного трактора..

- 1.5 Ходовая часть тракторов.  - 2ч.

Регулировка колеи передних и задних колёс трактора. Регулировка натяжения гусеничной цепи.

- 1.6 Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование.  - 2ч.

Переналадка механизма навески с двухточечной на трёх точечную схему. Техническое обслуживание гидравлической системы.

- 1.7 Электрооборудование.  - 4ч.

Регулировка натяжения ремня генератора. Замена щёток стартера. Регулировка зазоров контакта магнето. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

II  Система технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. - 7ч.

2.1 Ежесменное техническое обслуживание тракторов и зерноуборочных комбайнов. -1ч.

Первое техническое обслуживание тракторов и зерноуборочных комбайнов. -1ч.

2.2 Второе  техническое обслуживание гусеничного трактора. -1ч.

2.3 Второе  техническое обслуживание колёсных тракторов и зерноуборочных комбайнов.-1ч.

2.4 Сезонное  техническое обслуживание тракторов. -1ч.

2.5 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. -1ч.

2.6 Хранение тракторов и сельскохозяйственных машин.-1ч.

III Правила дорожного движения   с основами безопасности движения.   - 11ч.

3.1 Комплексные упражнения. -1ч.

3.2 Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. -1ч.

- 4. Учебная езда. -8ч.

- 5. Квалифицированный экзамен. -1ч.

- Требования к знаниям и умениям учащихся

- Учащиеся должны знать:

классификацию и общее устройство тракторов и двигателей внутреннего сгорания: технические характеристики тракторов; назначение и устройство  управления трактором;

назначение и устройство четырёхтактного дизельного и двухтактного бензинового двигателя;

системы механизмов двигателя;  агротехнические требования к уборке зерна; общее устройство зерноуборочного комбайна;  особенности устройства двигателя комбайна, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления; признаки основных неисправностей и способы их устранения; основные элементы теории движения трактора; психофизиологические основы труда водителя трактора; характеристику дорожно-транспортных происшествий;  общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров: технологию производства основных механизированных полевых работ; приёмы передовой технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

- Учащиеся должны уметь:

частично разбирать и собирать кривошипношатунный, распределительный и декомпрессионный механизмы; сборочные единицы системы охлаждения, смазки, пуска,  питания; регулировать распределительный и декомпрессионный механизмы; частично разбирать и собирать и регулировать жатку и  молотилку  комбайна; выполнять операции технического обслуживания; водить тракторы, комбайны, машинно-тракторные агрегаты по дорогам с соблюдением правил дорожного движения; составлять расчёты и комплектовать  машинно-тракторные агрегаты.

- Календарно-тематическое планирование уроков

__________     _ Технология (Машиноведение)         _____________________

предмет

класс_________11________

- Учитель    ____Писарев Н.А.___________

Кол-во часов на I полугодие: _______32 ______  на II полугодие 38

Всего_____70  ____час., в неделю_____2___час.

| № урока | Содержательные линии | Разделы темы | Общее кол-во часов по разделу | Дата проведе ния | Дата фактического проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | I Тракторы. II Система технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. III Правила дорожного движения с основами безопасности движения. | 1.1 Общее устройство и действие трансмиссии. 1.1.1 Регулировка свободного хода сцепления. 1.2 Сцепление, промежуточное соединение и карданная передача. 1.1.2 Регулировка тормоза карданной передачи. 1.3.1Назначение и устройство коробки передач. 1.2.1Регулировка механизма управления 1.3.2.Устройство и действие коробки передач. 1.3.1Регулировка подшипников ступиц передних колёс. 1.3.3 Назначение, устройство и действие механизма реверса. 1.3.2 Техническое обслуживание заднего и переднего мостов. 1.3.4 Неисправности коробки передач, раздаточной коробки, увеличителя крутящего момента и ходоуменьшителя. 1.4.1Проверка и регулировка сходимости колёс. 1.4.1 Назначение главной и конечной передач. 1.4.2 Регулировка механизма управления тормозов планетарного механизма. 1.4.2 Устройство, действие дифференциала и приводных валов. 1.4.3 Регулировка механизма управления остановочных тормозов. 1.5.1Устройство переднего и заднего моста колёсного трактора. 1.4.4 Регулировка дисковых тормозов колёсного трактора.. 1.5.2 Устройство ходовой части гусеничного моста. 1.5.1 Регулировка колеи передних и задних колёс трактора. 1.7.1Общая схема раздельно-агрегатной гидравлической системы. 1.5.2 Регулировка натяжения гусеничной цепи. 1.7.2 Назначение валов отбора мощности. 1.6.1 Переналадка механизма навески с двухточечной на трёх точечную схему. 1.8.1 Назначение и расположение на тракторе источников и потребителей тока. 1.6.2 Техническое обслуживание гидравлической системы. 1.8.2 Назначение аккумуляторной батареи. 1.7.1 Регулировка натяжения ремня генератора. 1.8.3 Назначение, устройство и принцип действия генератора переменного тока. 1.7.2 Замена щёток стартера. 1.8.4 Назначение, устройство и принцип действия стартера. 1.7.3 Регулировка зазоров контакта магнето. 1.9 Эксплуатационные качества с/х тракторов 1.7.4 Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 2.1.1 Назначение технического обслуживания и ремонта тракторов. 2.1 Ежесменное техническое обслуживание тракторов и зерноуборочных комбайнов. 2.1.2 Виды технического обслуживания. 2.1.1 Первое техническое обслуживание тракторов и зерноуборочных комбайнов. 2.1.3 Индивидуальные средства технического обслуживания. 2.2 Второе техническое обслуживание гусеничного трактора. 2.2.1Подготовка тракторов, комбайнов и с/х машин к хранению. 2.3 Второе техническое обслуживание колёсных тракторов и зерноуборочных комбайнов. 2.2.2 Смазка и материалы применяемые при подготовке к хранению. 2.4 Сезонное техническое обслуживание тракторов. 2.3.1 Срок службы машин. 2.5 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 2.3.2 Виды ремонта, ремонтная база. 2.6 Хранение тракторов и сельскохозяйственных машин. 3.1.1 Предупреждающие знаки и знаки приоритета. 3.1 Комплексные упражнения. 3.1.2 Запрещающие, предписывающие знаки и знаки сервиса. 3.2 Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 3.2 Дорожная разметка Учебная езда. 3.3 Сигналы светофора и регулировщика Учебная езда. 3.4 Порядок движения, остановки и стоянки транспортных средств Учебная езда. 3.5 Проезд перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и железнодорожных переездов. Учебная езда. 3.6 Особые условия движения. Движение на крутых склонах . Учебная езда. 3.6.1 Учебная езда. Учебная езда. 3.7 Техническое состояние и оборудование транспортных средств. Учебная езда. 3.8 Анализ дорожно-транспортных происшествий и их предупреждение. Учебная езда. 3.9 Основные приёмы безопасного вождения. 5. Квалифицированный экзамен. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 06.09 06.09 13.09 13.09 20.09 20.09 27.09 27.09 04.10 04.10 11.10 11.10 18.10 18.10 25.10 25.10 01.11 01.11 15.11 15.11 22.11 22.11 29.11 29.11 06.12 06.12 13.12 13.12 20.12 20.12 27.12 27.12 17.01 17.01 24.01 24.01 31.01 31.01 07.02 07.02 14.02 14.02 21.02 21.02 28.02 28.02 07.03 07.03 14.03 14.03 21.03 21.03 04.04 04.04 11.04 11.04 18.04 18.04 25.04 25.04 02.05 02.05 08.05 08.05 16.05 16.05 23.05 23.05 30.05 30.05 |  |
|  |  | Всего часов : | 70 |  |  |

- Учебно — методический комплекс.

1. Родичев В.А. Тракторы. М.: ИЦ "Академия", 2000.

2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. М.: ИЦ "Академия", 1999.

3. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. М.: ИЦ "Академия", 2002.

4. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. -    М.: ИЦ "Академия", 2003.

5. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. М.: ИЦ "Академия", 2002.

6. М.С.Жаров «Трактор»,Учеб. пособие для уч-ся 9-10 кл. сел.шк.М.«Просвещение» 1985;

Наглядные пособия и дидактические материалы:

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (альбом наглядных пособий - 30 стр.). М.: ИЦ "Академия", 2004.

2. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (плакаты - 30 л.). М.: ИЦ "Академия", 2004.

3. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (комплект из 10 альбомов и 30 листов плакатов). М.: ИЦ "Академия", 2004.